询 （报） 价  单（炼钢连铸三大件产品专用）

| 序号 | 原料名称 | 规格 | 技术指标 | 计划 数量（吨） | 厂家报价 （元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 97碳化硅 | 200目 | SiC≥97.00%,Fe2O3≤1.0%,200# ≥ 90%；260# ≤ 5% | 0.5 |  |
| 2 | 金属硅粉 | 180目 | Fe2O3≤1.0%，CaO≤0.8%,Si≥97%， 200# ≥ 90%；260# ≤ 5%。 | 4 |  |
| 3 | a-氧化铝A粉 | 320目 | Al2O3≥ 99.0%，灼减≤ 0.4%，水分≤ 0.1%，≤ 320# ≥ 90%。 | 8.6 |  |
| 4 | 白刚玉 | 80目 | Al2O3≥ 98.5%，Fe2O3≤ 0.4%，水分 ≤ 0.1%，≤ 80# ≥ 90%。 | 5.5 |  |
| 5 | 白刚玉 | 320目 | Al2O3≥ 98%，Fe2O3≤ 0.6%，水分 ≤ 0.1%，≤ 320# ≥ 90% | 4.5 |  |
| 6 | 白刚玉 | 36目 | Al2O3≥ 98.5%，Fe2O3≤ 0.4%，水分 ≤ 0.1%，20# - 40# ≥ 50%。 | 9 |  |
| 7 | 白刚玉 | 180目 | Al2O3≥ 98.2%，Fe2O3≤ 0.5%，水分 ≤ 0.1%，≤ 180# ≥ 90%。 | 6.5 |  |
| 8 | 板状刚玉 | 325目 | Al2O3≥ 99%，Fe2O3≤ 0.15%，水分 ≤ 0.1%，325# ≥ 90% | 0.5 |  |
| 9 | 95棕刚玉 | 180目 | Al2O3≥ 94.5%，Fe2O3≤ 1.1%，水分≤ 0.3%，≤ 180# ≥ 90%。 | 29 |  |
| 10 | 95棕刚玉 | 80目 | Al2O3≥ 94.5%，Fe2O3≤ 1.1%，水分≤ 0.3%，≤ 80# ≥ 90%。 | 14 |  |
| 11 | 95棕刚玉 | 36目 | Al2O3≥94.5% ;Fe2O3≤1.1%;水份≤0.3%，36# ≥ 90%； 40# ≤ 5%。 | 25 |  |
| 12 | 95棕刚玉 | 46目 | Al2O3≥ 94.5%，Fe2O3≤ 1.1%，水分≤ 0.3%，46# ≥ 90%； 60# ≤ 5%。 | 0.1 |  |
| 13 | 电熔镁铝尖晶石 | 36目 | Al2O3：71-75% ,MgO:21-25%,SiO2≤0.3%,Fe2O3≤0.5%;水份≤0.2%，36# ≥ 90%； 40# ≤ 5% | 0.5 |  |
| 14 | 电熔镁铝尖晶石 | 320目 | Al2O3：71-75%， MgO：21-25%，SiO2≤ 0.3%，Fe2O3≤ 0.5% ，水分≤ 0.2%，320# ≥ 90%； | 2 |  |
| 15 | 电熔镁铝尖晶石 | 0.2-0mm | Al2O3：71-75% ,MgO:21-25%,SiO2≤0.3%,Fe2O3≤0.5%;水份≤0.2%，≥ 0.2mm ≤ 5%； | 0.1 |  |
| 16 | 液态树脂 |  | 残碳量≥35%，固体含量≥65%，水份≤4%，粘度700～1000cp。 | 18 |  |
| 17 | 固体树脂 | 淡黄色粉末 | 残碳量≥53%，固体含量≥98.5%，水份≤1%， | 1.5 |  |
| 18 | 混合醇 |  | 糠醛 | 0.2 |  |
| 19 | 鳞片石墨 | 898 | C≥98%，水份≤0.3%,粒度+80目≥75%，-100目≤15%。 | 5 |  |
| 20 | 鳞片石墨 | 198 | C≥98%，水份≤0.3%,粒度+100目≥75%，-100目≤10%。 | 3 |  |
| 21 | 鳞片石墨 | 894 | C≥94%，水份≤0.3%,粒度+80目≥75%，-100目≤15%。 | 17 |  |
| 22 | 鳞片石墨 | 195 | C≥95%，水份≤0.3%,粒度100目≥75%。 | 9 |  |
| 23 | 熔融石英 | 0.5-0.2mm | SiO2 ≥ 99.0%,Fe2O3，≤ 0.5%,水分≤ 0.1% ，＞ 0.5mm ≤ 5%；＜ 0.2mm ≤ 5% ≤ 180# ≥ 90% | 8 |  |
| 24 | 熔融石英 | 0.2-0.1mm | SiO2 ≥ 99.0%,Fe2O3，≤ 0.5%,水分≤ 0.1% ，＞ 0.2mm ≤ 5%；＜ 0.1mm ≤ 5% | 4 |  |
| 25 | 熔融石英 | 180目 | SiO2 ≥ 99.0%,Fe2O3，≤ 0.5%,水分≤ 0.1% ，≤ 180# ≥ 90% | 3 |  |
| 26 | 膨润土 | 200目 | Al2O3：12-19% ，SiO2：65-73%，K 2O≤ 4.0% ,Na 2O ≤ 3.0%,水分≤ 0.1%, ≤ 200# ≥ 90%。 | 1 |  |

要求：1、因原料量少分散，建议厂家尽量多种打包报价，已保后续长期合作。

2、原料为小袋防潮包装即可。

3、要求报价为一票含税（17%）到厂价格。

交货地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区祁连山北路11号

联系人：佟金磊

联系电话：0335-8504971（传真）

0335-8566670（办公室）

手机（微信同号）： 17633368002

日期 ：2017年12月18日

报价厂家信息及说明：

- 付款方式：

- 供货时限：

公章

联系人：

电话：